沐川县第二次全国污染源普查公报

全国污染源普查是重大的国情调查。《全国污染源普查条例》规定，每10年开展一次全国污染源普查工作。根据《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）要求，第二次全国污染源普查工作于2017年3月正式启动。

在沐川县第二次全国污染源普查领导小组办公室统一领导和政府及有关部门的共同努力下，按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则，历时2年，完成了普查数据采集、数据审核和统计分析等工作，全面查清了我县各类污染源排放的现状和结构，掌握了我县污染源“家底”。现将第二次全国污染源普查主要成果公布如下：

一、总体情况

（一）各类普查对象数量

经过清查数据及清查质量核查，最终确认沐川县19个镇（乡）中，纳入普查的工业源196个，农业源44个，集中式污染源与治理设施19个，生活源锅炉3台，生活源入河排污口104个，移动源17个，行政村195个，总计578个。其中申请禁用企业7家（工业源6个，农业源1个），除禁用企业外均进行入户调查，并入专网。

表1-1 沐川县污染源普查对象分布

| 序号 | 乡镇 | 工业源 | 农业源 | 集中式污染治理设施 | 生活源锅炉 | 行政村 | 移动源 | 入河（海）排污口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沐溪镇 | 29 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 9 |
| 2 | 富和乡 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | 高笋乡 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 4 | 建和乡 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | 利店镇 | 19 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| 6 | 炭库乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | 武圣乡 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 8 | 新凡乡 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1 | 4 |
| 9 | 海云乡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | 茨竹乡 | 16 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 11 | 底堡乡 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | 黄丹镇 | 24 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 20 |
| 13 | 杨村乡 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| 14 | 舟坝镇 | 12 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 7 |
| 15 | 幸福乡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 18 |
| 16 | 大楠镇 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 17 | 箭板镇 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 18 | 凤村乡 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | 永福镇 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 |
| 共计 | 19 | 190 | 43 | 19 | 3 | 195 | 17 | 104 |

（二）全县主要污染物排放总量

沐川县主要水污染物包括化学需氧量、氨氮、总氮、总磷，其中，化学需氧量排放总量为2036.72吨，氨氮排放总量为55.90吨，总氮排放总量为379.85吨，总磷排放总量为39.63吨；大气污染物包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物，其中二氧化硫排放总量为2493.12吨，氮氧化物排放总量为690.29 吨，颗粒物排放总量为652.81吨，挥发性有机物排放总量为921.67吨。

二、工业污染源

（一）基本情况

本次污染源普查中，工业污染源普查对象总计190家，污染物排放主要分布在沐溪镇、黄丹镇、利店镇、建和乡。工业污染源水污染物排放主要为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷，主要由造纸、农副食品企业贡献；工业污染源大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物，排放行业广泛，主要包括造纸和纸制品业、煤炭开采和洗选业、非金属矿采选业、酒、饮料和精制茶制造业、非金属矿物制品业、石油、煤炭及其他燃料加工业。

（二）废水及主要水污染物

工业源废水排放量1245.11 万立方米。其中，沐溪镇和永福镇工业源废水排放量分别为961.59万立方米和274.20万立方米，分别占总量的77.23%和22.02%。

工业源化学需氧量产生量1.52 万吨，工业源化学需氧量排放量707.92吨，废水处理设施对化学需氧量去除率为95.3%。其中，沐溪镇工业源化学需氧量排放量为518.03吨，占总排放量73.18%。工业源氨氮产生量79.82吨，工业源氨氮排放量18.63 吨，去除率为76.66%。其中，沐溪镇、永福镇工业源氨氮排放量分别占总氨氮排放量的74.66%和23.40%。工业源总氮产生量150.46 吨，工业源总氮排放量65.90 吨，去除率为56.20%。其中，各乡镇总氮排放分布与氨氮排放分布相似。工业源总磷产生量5.91 吨，工业源总磷排放量1.04吨，去除率为82.40%。沐溪镇、永福镇、建和乡贡献了主要的总磷排放，分别占总总磷排放的69.23%、10.58%和7.69%。工业源石油类污染物产生量0.42吨，排放量为0.28吨，去除率为33.44%。沐川县工业源石油类排放全部集中在高笋乡、凤村乡和海云乡。

表2-1 工业废水及其主要污染物产排情况统计表

| 乡镇 | 废水排放量（万立方米） | COD（吨） |  | 氨氮（吨） |  | TN（吨） |  | TP（吨） |  | 石油类（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生 量 | 排放 量 | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |
| 沐溪镇 | 961.59 | 11751.26 | 525.29 | 57.90 | 13.94 | 108.20 | 61.74 | 3.88 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 富和乡 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高笋乡 | 1.16 | 9.16 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
| 建和乡 | 0.36 | 66.54 | 6.65 | 0.42 | 0.04 | 1.15 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 利店镇 | 0.10 | 5.11 | 2.22 | 0.16 | 0.08 | 0.30 | 0.21 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 炭库乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武圣乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新凡乡 | 1.79 | 32.40 | 10.4 | 1.05 | 0.39 | 2.04 | 0.83 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 海云乡 | 0.30 | 2.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 茨竹乡 | 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 底堡乡 | 0.22 | 1.48 | 0.74 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 黄丹镇 | 0.55 | 11.41 | 4.14 | 0.31 | 0.14 | 0.64 | 0.40 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 杨村乡 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 舟坝镇 | 0.10 | 1.56 | 0.74 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 幸福乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大楠镇 | 0.22 | 1.74 | 0.87 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 箭板镇 | 0.11 | 2.16 | 1.03 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 凤村乡 | 3.96 | 5.84 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
| 永福镇 | 274.20 | 3324.95 | 164.56 | 19.76 | 4.36 | 37.63 | 3.26 | 1.35 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 1245.11 | 15215.98 | 724.10 | 79.82 | 19.08 | 150.46 | 66.99 | 5.91 | 1.20 | 0.40 | 0.27 |
| 去除率（%） |  | 95.35 |  | 76.66 |  | 56.20 |  | 82.40 |  | 32.50 |  |

另外，整个沐川县污染物排放中，主要污染物排放量占比80%以上的行业为造纸和纸制品业，其COD排放量为679.25吨，占比95.95%；氨氮排放量为18.04吨，占比96.83%；总氮排放量为64.08吨，占比97.24%；总磷排放量0.73吨，占比70.19%。

（三）废气及主要气污染物

工业源废气排放量771985.63万立方米，工业源二氧化硫产生量9170.52 吨，工业源二氧化硫排放量2493.12 吨，二氧化硫去除率73.54%；工业源氮氧化物产生量1020.92 吨，工业源氮氧化物排放量690.29吨，氮氧化物去除率32.80%；工业源颗粒物产生量59453.5吨，工业源颗粒物排放量654.08吨，颗粒物去除率98.90%；工业源挥发性有机物产生量894.4吨，工业源挥发性有机物排放量862.63吨，去除率为3.55%。

沐川县工业废气排放主要集中在沐溪镇、舟坝镇和永福镇，工业废气排放量占总排放量分别为42.89%、29.87%和22.24%。永福镇二氧化硫排放量在19个乡镇中最高，为2119.89吨，占沐川县总二氧化硫排放量87.36%；氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物排放最高均为沐溪镇。

表3-1 沐川县工业废气及其主要污染物产排情况统计表

| 乡镇 | 废气排放量（万立方米） | 二氧化硫（吨） |  | 氮氧化物（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |
| 沐溪镇 | 331122.96 | 5714.41 | 83.65 | 357.12 | 347.58 |
| 富和乡 | 15.30 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| 高笋乡 | 362.28 | 0.33 | 0.33 | 1.64 | 1.64 |
| 建和乡 | 3825.72 | 5.10 | 5.10 | 21.26 | 21.26 |
| 利店镇 | 15634.78 | 125.21 | 48.29 | 12.91 | 9.67 |
| 炭库乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武圣乡 | 266.15 | 4.06 | 4.06 | 0.76 | 0.76 |
| 新凡乡 | 32.31 | 6.38 | 6.38 | 2.14 | 2.14 |
| 海云乡 | 5177.90 | 15.27 | 5.12 | 6.03 | 4.79 |
| 茨竹乡 | 242.76 | 1.90 | 1.90 | 4.70 | 4.70 |
| 底堡乡 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黄丹镇 | 610.23 | 5.20 | 5.20 | 16.36 | 16.36 |
| 杨村乡 | 128.87 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 舟坝镇 | 229894.66 | 341.23 | 193.77 | 199.94 | 55.00 |
| 幸福乡 | 12160.00 | 48.96 | 18.12 | 14.26 | 12.89 |
| 大楠镇 | 22.84 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| 箭板镇 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 凤村乡 | 775.94 | 0.96 | 0.96 | 2.44 | 2.44 |
| 永福镇 | 171708.08 | 2901.15 | 2119.89 | 381.23 | 210.92 |
| 总计 | 771985.63 | 9170.52 | 2493.13 | 1020.92 | 690.29 |
| 去除率（%） |  | 73.54 |  | 32.80 |  |

表3-1 沐川县工业废气及其主要污染物产排情况统计表（续表）

| 乡镇 | 颗粒物（吨） |  | 挥发性有机物（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |
| 沐溪镇 | 38343.75 | 188.53 | 526993.97 | 526993.06 |
| 富和乡 | 0.79 | 0.58 | 0.05 | 0.05 |
| 高笋乡 | 475.26 | 78.13 | 131.51 | 131.51 |
| 建和乡 | 386.38 | 45.04 | 1674.88 | 1674.88 |
| 利店镇 | 448.07 | 42.82 | 597.32 | 597.32 |
| 炭库乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 武圣乡 | 14.66 | 8.91 | 1.72 | 1.72 |
| 新凡乡 | 76.57 | 16.69 | 8.63 | 8.63 |
| 海云乡 | 352.66 | 35.44 | 258.71 | 258.71 |
| 茨竹乡 | 14.46 | 14.30 | 371.24 | 371.24 |
| 底堡乡 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 黄丹镇 | 267.57 | 33.41 | 1323.65 | 1323.65 |
| 杨村乡 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 舟坝镇 | 3305.16 | 57.31 | 359254.08 | 329387.83 |
| 幸福乡 | 133.54 | 2.54 | 913.01 | 913.01 |
| 大楠镇 | 0.81 | 0.81 | 1.23 | 1.23 |
| 箭板镇 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| 凤村乡 | 166.74 | 44.23 | 177.79 | 177.79 |
| 永福镇 | 15466.64 | 83.63 | 2725.20 | 2725.20 |
| 总计 | 59453.50 | 652.81 | 894434.17 | 864567.02 |
| 去除率（%） | 98.91 |  | 3.55 |  |

另外，主要污染物排放量占比80%以上的行业中，造纸和纸制品业二氧化硫排放量2192.96吨，占比90.39%。造纸和纸制品业氮氧化物排放量为548.67吨，占比79.98%。造纸和纸制品业、煤炭开采和洗选业、非金属矿采选业、酒、饮料和精制茶制造业、非金属矿物制品业颗粒物总排放量为574.19吨，占比98.90%。造纸和纸制品业、石油、煤炭及其他燃料加工业挥发性有机物排放量为1080.53吨，占比99.52%。

（四）固体废物

（1）一般工业固体废物情况

一般工业固体废物产生量1048423.91吨，一般工业固体废物综合利用量278434.935吨，占总产生量比例26.56%；处置量388748.61吨，占产生总量比例37.08%；贮存量381490.36吨，占产生总量比例36.39%。

表4-1 沐川县一般工业固体废物情况统计表

| 乡镇 | 产生量(吨) | 综合利用量(吨) | 处置量(吨) | 贮存量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沐溪镇 | 398862.66 | 15945.85 | 1426.45 | 381490.36 |
| 富和乡 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0 |
| 高笋乡 | 61784.00 | 61732.00 | 52.00 | 0 |
| 建和乡 | 298498.25 | 21696.38 | 276801.88 | 0 |
| 利店镇 | 5388.02 | 5310.62 | 77.40 | 0 |
| 炭库乡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 武圣乡 | 57.00 | 28.50 | 28.50 | 0 |
| 新凡乡 | 137.78 | 86.78 | 51.00 | 0 |
| 海云乡 | 150200.00 | 150200.00 | 0.00 | 0 |
| 茨竹乡 | 22.50 | 272.50 | 0.00 | 0 |
| 底堡乡 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0 |
| 黄丹镇 | 2506.75 | 2495.90 | 10.85 | 0 |
| 杨村乡 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0 |
| 舟坝镇 | 4335.60 | 3044.60 | 1291.00 | 0 |
| 幸福乡 | 12011.32 | 10010.00 | 2001.32 | 0 |
| 大楠镇 | 31.30 | 30.30 | 1.00 | 0 |
| 箭板镇 | 6.20 | 5.00 | 1.20 | 0 |
| 凤村乡 | 5187.20 | 5185.70 | 1.50 | 0 |
| 永福镇 | 109342.20 | 2337.75 | 107004.45 | 0 |
| 总计 | 1048423.91 | 278434.94 | 388748.61 | 381490.36 |
| 比例(%) |  | 26.56 | 37.08 | 36.39 |

（2） 危险废物情况

危险废物产生量109.52 吨，上年末本单位实际贮存量2.38吨，送持证单位量38.27吨，占总产生量34.94%；接收外来危险废物量0.06吨；自行综合利用量48.82吨，占总产生量44.58%；本年末本单位实际贮存量24.87吨。

表4-2 沐川县工业危险废物情况统计表

| 乡镇 | 危险废物产生量(吨) | 送持证单位量(吨) | 接收外来危险废物量(吨) | 自行综合利用量(吨) | 本年末本单位实际贮存量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沐溪镇 | 53.98 | 36.80 | 0 | 0.39 | 16.94 |
| 建和乡 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.12 | 0 |
| 黄丹镇 | 2.01 | 1.47 | 0 | 0.54 | 0 |
| 舟坝镇 | 47.54 | 0.00 | 0.06 | 47.06 | 2.56 |
| 幸福乡 | 0.98 | 0.00 | 0 | 0.71 | 0.31 |
| 凤村乡 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0.1 |
| 永福镇 | 4.84 | 0.00 | 0 | 0 | 4.96 |
| 总计 | 109.52 | 38.27 | 0.06 | 48.82 | 24.87 |
| 比例(%) |  | 34.94 | —— | 44.58 | —— |

三、农业污染源

（一）基本情况

沐川县规模畜禽养殖场数43个。其中，规模生猪养殖场25个，规模肉牛养殖场11个，规模蛋鸡养殖场4个，规模肉鸡养殖场3个，生猪全年出栏量2.3131万头，肉牛全年出栏量0.0876万头，蛋鸡年末存栏量8.2万羽，肉鸡全年出栏量6.1万羽。农业源化学需氧量产生量1.84万吨，农业源化学需氧量排放量1311.17 吨，农业源氨氮产生量151.31 吨，农业源氨氮排放量36.48吨，农业源总氮产生量1268.86吨，农业源总氮排放量312.3吨，农业源总磷产生量208.34吨，农业源总磷排放量38.39吨，农业源挥发性有机物排放量57.10 吨，农业源氨排放量954.70吨。

（二）种植业

秸秆理论资源量9.493万吨，秸秆可收集资源量4.2617万吨，秸秆利用量4.2326万吨，耕地面积398850亩，园地面积283470亩。种植业主要水污染物包括氨氮、总氮、总磷。其中，氨氮排放量20.71吨，总氮排放量211.47吨，总磷排放量22.02吨。沐川县种植业氨气排放量为290.3495吨，挥发性有机物排放量57.1043吨，秸秆理论资源量9.49万吨，秸秆可收集资源量4.26吨。沐川县地膜使用量58吨，地膜累积残留量4.84吨。

（三）畜禽养殖业

沐川县规模畜禽养殖场数43个。其中，规模生猪养殖场25个，规模肉牛养殖场11个，规模蛋鸡养殖场4个，规模肉鸡养殖场3个，生猪全年出栏量2.3131万头，肉牛全年出栏量0.0876万头，蛋鸡年末存栏量8.2万羽，肉鸡全年出栏量6.1万羽。

沐川县畜禽养殖业污水产生量1.89万吨，污水利用量1.56万吨，粪便收集量1.68万吨，粪便利用量1.40万吨。其中，化学需氧量产生量3148.13吨，化学需氧量排放量500.80吨，氨氮产生量20.36吨，氨氮排放量2.78吨，总氮产生量180.09吨，总氮排放量23吨，总磷产生量37.40吨，总磷排放量3.44吨。

废气排放方面，沐川县畜禽养殖业氨气排放量70.50吨。

（四）水产养殖业

沐川县水产养殖场共5家，养殖品种为鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和草鱼，主要为鲤鱼、鳙鱼和鲢鱼。污染物的产生主要为化学需氧量、氨氮、总氮和总磷。

沐川县水产养殖主要污染物包括化学需氧量、氨氮、总氮和总磷。其中，化学需氧量产生量58.70吨，化学需氧量排放量24.14吨，氨氮产生量2.26吨，氨氮排放量0.93吨，总氮产生量9.59吨，总氮排放量3.17吨，总磷产生量0.56吨，总磷排放量0.19吨。

- 生活污染源

沐川县生活污染源普查对象包括195个行政村，3个生活源锅炉和104个入河排污口。其中，3个生活源锅炉均位于沐溪镇。104个入河排污口主要分布在黄丹镇、幸福乡、永福镇、沐溪镇。

### （一）生活源主要水污染物产排情况

（1）城镇生活源主要水污染物产排情况

沐川县城镇常住人口7.71万人，其中县城-城镇常住人口6.08万人，镇区-城镇常住人口1.63万人，建制镇个数6个，城镇综合生活用水量253.7万立方米，其中县城镇综合生活用水量194.3万立方米。化学需氧量产生量679.15吨，化学需氧量排放量380.71吨，五日生化需氧量产生量295.73吨，五日生化需氧量排放量221.26吨，氨氮产生量71.80吨，氨氮排放量17.17吨，总氮产生量103.96吨，总氮排放量48.29吨，总磷产生量8.54吨，总磷排放量4.06吨。

（2）农村生活源主要水污染物产排情况

农村常住户数5.475万户，农村常住人口13.285万人，生活污水产生量187.08万立方米，化学需氧量产生量1699.23吨，五日生化需氧量产生量664.21吨，氨氮产生量74.72吨，总氮产生量146.02吨，总磷产生量11.41吨，污水排放量187.08吨，化学需氧量排放量1660.66吨，五日生化需氧量排放量648.50吨，氨氮排放量72.82吨，总氮排放量143.06吨，总磷排放量11.17吨。

（3）入河（海）排污口情况

入河（海）排污口个数104个，开展水质监测排污口个数6个，枯水期污水平均排放流量为3.72立方米/小时，枯水期化学需氧量平均浓度	82.56毫克/升，枯水期五日生化需氧量平均浓度92.01毫克/升，枯水期氨氮平均浓度10.44毫克/升，枯水期总氮平均浓度20.57毫克/升，枯水期总磷平均浓度4.26毫克/升，丰水期污水平均排放流量18.52立方米/小时，丰水期化学需氧量平均浓度94.5毫克/升，丰水期五日生化需氧量平均浓度29.28毫克/升，丰水期氨氮平均浓度4.73毫克/升，丰水期总氮平均浓度5.71毫克/升，丰水期总磷平均浓度0.34毫克/升。

### （二）生活源主要大气污染物产排情况

（1）城乡居民能源消耗主要大气污染物排放情况

沐川县城镇常住人口7.71万，天然气销售气量为570万立方米，液化石油气销售气量105吨，居民因能源消耗产生的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物。其中，二氧化硫排放量为3.094千克，氮氧化物排放量为6.956吨，颗粒物排放量为0.631吨，挥发性有机物排放量为0.923吨。

（2）非工业企业单位锅炉主要污染物排放情况

颗粒物产生量10.25吨，颗粒物排放量10.25吨，二氧化硫产生量1.21吨，二氧化硫排放量1.21吨，氮氧化物产生量0.37吨，氮氧化物排放量0.37吨，挥发性有机物产生量0.0022吨，挥发性有机物排放量0.0022吨。

五、移动源

沐川县共包含移动源17家，均为加油站，总罐容1588立方米，其中汽油总罐容824立方米，柴油总罐容764立方米，年销售量21473吨，其中汽油年销售量10273吨，柴油年销售量11200吨，加油站VOCs挥发量测算16.41吨。

六、集中式污染治理设施

（一）集中式污水处理厂

污水处理厂18座，其中城镇污水处理厂7座，农村集中式污水处理设施11座；污水设计处理能力1.06万立方米/日，其中城镇污水处理厂污水设计处理能力0.74万立方米/日，农村集中式污水处理设施污水设计处理能力0.32万立方米/日，污水实际处理量222.45万立方米，干污泥产生量249吨，污泥处置量29吨，自行处置量214万吨，送外单位处置量35吨。

化学需氧量去除量298.44吨，生化需氧量去除量74.47吨，动植物油去除量3.73吨，总氮去除量55.67吨，氨氮去除量54.62吨，总磷去除量4.48吨。

（二）生活垃圾集中处置场（厂）

生活垃圾处置厂1个，位于沐溪镇。本年实际填埋量2万吨，废水产生量20000立方米，处理设施设计处理能力80立方米/日，本年实际处理废水量2万立方米，废水排放量1.9万立方米。

公报中合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差，均未作机械调整。